| CURSO: | 1º | MÓDULO: | SISTEMAS INFORMÁTICOS | EVALUACIÓN: |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD: | 5 | Interconexión de sistemas en red. |  |  |  |  |
| RA5: | Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. |  |  |  | CE | A |
| ACTIVIDAD: | a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. |  |  |  |  |  |
| ALUMNO: |  |  |  |  |  |  |

La empresa Maderart S.A. está formada por 3 departamentos: Fabricación, Administración y Marketing.

El diagrama de red de la empresa es el siguiente:

Cada departamento dispone del siguiente equipamiento:

- Dpto. Fabricación:

1 punto de acceso wifi, 1 switch de 16 puertos(El switch esta conectado al router), 4 PC de sobremesa con acceso por cable a la red, 8 equipos portátiles con acceso a la red mediante Wifi a través de un punto de acceso para el control de los equipos de fabricación, 2 Impresora de red laser con acceso a la red mediante wifi.

Total: Se deben reservar al menos 24 direcciones IP’s para este departamento teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la empresa.

- Dpto. Marketing:

1 punto de acceso wifi, 1 switch de 16 puertos, 4 equipos de sobremesa, 4 equipos portátiles con acceso wifi, 1 impresora de red laser, 1 impresora color de red cableada.

Total: Total: Se deben reservar al menos 30 direcciones IP’s para este departamento teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la empresa.

- Dpto. Administración:

1 punto de acceso wifi, 1 switch de 24 puertos,  4 equipos de sobremesa, 4 equipos portátiles con acceso wifi, 1 impresora de red laser, 1 impresora color de red cableada, 1 plotter con acceso por red,

Total: Se deben reservar al menos 35 direcciones IP’s para este departamento teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la empresa.

- Zona de servidores: 1 servidor web para alojar la web de la empresa. 1 servidor de almacenamiento para almacenar los backups y copias de seguridad y datos compartidos entre departamentos.

Total: Se deben reservar al menos 6 direcciones IP’s para esta zona teniendo en cuenta las posibles previsiones de crecimiento.

Partiendo de la red: 192.168.X.0/24: (sustituye X por el número de letras de tu primer apellido. Por ejemplo si te apellidas García (5 letras) la red de partida sería: 192.168.5.0/24)

- Haz la división correspondiente en subredes del mismo tamaño para cada departamento, indicando para cada subred: la dirección de red, dirección de broadcast, máscara de red y rango de direcciones asignables a equipos. Rellena para ello la siguiente tabla:

(5 pt.)

| DPTO | DIRECCION RED | DIRECCION BROADCAST | MASCARA DE RED (decimal /nº de bits) | RANGO IP’S ASIGNABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICACIÓN | 192.168.4.0 | 192.168.4.63 | 255.255.255.192/26 | 1-62 |
| MARKETING | 192.168.4.64 | 192.168.4.127 | 255.255.255.192/26 | 65-126 |
| ADMINSTRACIÓN | 192.168.4.128 | 192.168.4.191 | 255.255.255.192/26 | 129-190 |
| SERVIDORES | 192.168.4.192 | 192.168.4.255 | 255.255.255.192/26 | 193-254 |

- ¿A qué clase pertenecen las subredes creadas? (1 pt)

Pertenecen a la clase C, ya que la red principal pertenece a esa clase.

- Después de la creación de las subredes, ¿Cuántas direcciones IP quedarían libres y asignables a equipos dentro de cada subred? (1 pt)

- Dentro del departamento de fabricación desde la 192.168.4.25 hasta la 192.168.4.62, ósea 37 IPs diferentes

- Dentro del departamento de marketing desde la 192.168.4.96 hasta la 192.168.4.126, ósea 30 IPs diferentes

- Dentro del departamento de administración desde la 192.168.4.165 hasta la 192.168.4.190, ósea 25 IPs diferentes

- Y dentro de los servidores desde la 192.168.4.200 hasta la 192.168.4.254, ósea 54 IPs diferentes

- Cuantas subredes quedarían sin usar? Explica razonadamente la respuesta.

(1 pt.)

Con mi configuración no quedan subredes disponibles ya que estoy empleando 2 bits de la parte host de las ips para la subred y por lo tanto solo tengo 4 subredes posibles.

- Utiliza VLSM para ajustar el tamaño de las subredes lo más posible a los requerimientos de diseño y rellena de nuevo la tabla:

| DPTO | DIRECCION RED | DIRECCION BROADCAST | MASCARA DE RED (decimal /nº de bits) | RANGO IP’S ASIGNABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICACIÓN | 192.168.4.96 | 192.168.4.127 | 255.255.255.224/27 | 97-126 |
| MARKETING | 192.168.4.64 | 192.168.4.95 | 255.255.255.224/27 | 65-94 |
| ADMINSTRACIÓN | 192.168.4.0 | 192.168.4.63 | 255.255.255.192/26 | 1-62 |
| SERVIDORES | 192.168.4.128 | 192.168.4.135 | 255.255.255.248/29 | 129-134 |

(2 pt.)