| CURSO: | 1º | MÓDULO: | SISTEMAS INFORMÁTICOS | EVALUACIÓN: |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD: | 5 | Interconexión de sistemas en red. |  |  |  |  |
| RA5: | Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. |  |  |  | CE | A |
| ACTIVIDAD: | a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. |  |  |  |  |  |
| ALUMNO: |  |  |  |  |  |  |

La empresa Maderart S.A. está formada por 3 departamentos: Fabricación, Administración y Marketing.

El diagrama de red de la empresa es el siguiente:

Cada departamento dispone del siguiente equipamiento:

- Dpto. Fabricación:

1 punto de acceso wifi, 1 switch de 16 puertos(El switch esta conectado al router), 4 PC de sobremesa con acceso por cable a la red, 8 equipos portátiles con acceso a la red mediante Wifi a través de un punto de acceso para el control de los equipos de fabricación, 2 Impresora de red laser con acceso a la red mediante wifi.

Total: Se deben reservar al menos 24 direcciones IP’s para este departamento teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la empresa.

- Dpto. Marketing:

1 punto de acceso wifi, 1 switch de 16 puertos, 4 equipos de sobremesa, 4 equipos portátiles con acceso wifi, 1 impresora de red laser, 1 impresora color de red cableada.

Total: Total: Se deben reservar al menos 30 direcciones IP’s para este departamento teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la empresa.

- Dpto. Administración:

1 punto de acceso wifi, 1 switch de 24 puertos,  4 equipos de sobremesa, 4 equipos portátiles con acceso wifi, 1 impresora de red laser, 1 impresora color de red cableada, 1 plotter con acceso por red,

Total: Se deben reservar al menos 35 direcciones IP’s para este departamento teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la empresa.

- Zona de servidores: 1 servidor web para alojar la web de la empresa. 1 servidor de almacenamiento para almacenar los backups y copias de seguridad y datos compartidos entre departamentos.

Total: Se deben reservar al menos 6 direcciones IP’s para esta zona teniendo en cuenta las posibles previsiones de crecimiento.

Partiendo de la red: 192.168.X.0/24: (sustituye X por el número de letras de tu primer apellido. Por ejemplo si te apellidas García (5 letras) la red de partida sería: 192.168.5.0/24)

- Haz la división correspondiente en subredes del mismo tamaño para cada departamento, indicando para cada subred: la dirección de red, dirección de broadcast, máscara de red y rango de direcciones asignables a equipos. Rellena para ello la siguiente tabla:

(5 pt.)

| DPTO | DIRECCION RED | DIRECCION BROADCAST | MASCARA DE RED (decimal /nº de bits) | RANGO IP’S ASIGNABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICACIÓN |  |  |  |  |
| MARKETING |  |  |  |  |
| ADMINSTRACIÓN |  |  |  |  |
| SERVIDORES |  |  |  |  |

- ¿A qué clase pertenecen las subredes creadas? (1 pt)

- Después de la creación de las subredes, ¿Cuántas direcciones IP quedarían libres y asignables a equipos dentro de cada subred? (1 pt)

- Cuantas subredes quedarían sin usar? Explica razonadamente la respuesta.

(1 pt.)

- Utiliza VLSM para ajustar el tamaño de las subredes lo más posible a los requerimientos de diseño y rellena de nuevo la tabla:

| DPTO | DIRECCION RED | DIRECCION BROADCAST | MASCARA DE RED (decimal /nº de bits) | RANGO IP’S ASIGNABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FABRICACIÓN |  |  |  |  |
| MARKETING |  |  |  |  |
| ADMINSTRACIÓN |  |  |  |  |
| SERVIDORES |  |  |  |  |

(2 pt.)